Кассовый аппарат «КАСБИ- 02МФ»

Краткая инструкция пользователя:

| № п/п |  | Что делать | Отображение на индикаторе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Включить выключатель на задней стенке кассы в положение 1. Происходит автоматическая подготовка к работе аппарата, индикация текущего времени и даты (для примера 21.01.07, 12:00) | 21.01.08 12:00 |  |
|  |  | Нажать клавишу «МЕНЮ» для входа в режим «Кассир» потом «ВВ» | Кассир Пароль: |  |
|  |  | Набрать пароль кассира 000001 | Пароль:****** |  |
|  |  | Нажать клавишу «ВВ», происходит автоматический вход в режим «Касса» | 1 Касса |  |
|  |  | Нажать клавишу «ВВ», касса делает запрос на открытие смены | Открыть смену? |  |
|  |  | Нажать клавишу «ВВ», выводится чек открытия смены | Печать… |  |
|  |  | После вывода чека открытия смены касса готова к пробитию чеков | 0 |  |
| Пробитие чеков |  |  |  |  |
|  |  | Набрать нужную сумму (например1200) | 1200 |  |
|  |  | Нажать клавишу «ВВ» | 01/01 1200 |  |
|  |  | Если нужно пробить еще одну сумму – набрать вторую нужную сумму (например 2000) | 2000 |  |
|  |  | Нажать клавишу «ВВ» | 02/01 1200 |  |
|  |  | Нажать клавишу «Итог» | Итог 3200 |  |
|  |  | Нажать клавишу «ВВ», печатается чек | Итог 3200 |  |
| Работа по безналу |  |  |  |  |
|  | После формирования чека как показано выше и нажатия клавиши «Итог» нажимаем клавишу «БН» |  |  | БН Е 3200 |
|  | Нажимаем «ВВ», печатается чек безналичного расчета |  |  | БН Е 3200 |
| Работа со сдачей |  |  |  |  |
|  |  | Набрать нужную сумму (например1000) | 1000 |  |
|  |  | Нажать клавишу «ВВ» | 01/01 1000 |  |
|  |  | Набрать вторую сумму (например2000) | 2000 |  |
|  |  | Нажать клавишу «ВВ» | 02/01 2000 |  |
|  |  | Нажать клавишу «Итог» | Итог 3000 |  |
|  |  | Набрать сумму, получаемую от клиента (например5000) | Нал. 5000 |  |
|  |  | Н нажать «ВВ», на индикаторе показывается сумма сдачи и печатается чек | Сдача 2000 |  |
| Снятие показаний в конце рабочего дня (Закрытие смены) |  |  |  |  |
|  |  | Для выхода в режим «Касса» нажать клавишу «МН» | 1 Касса |  |
|  |  | Для выхода в режим «Кассир» нажать клавишу «МН» | Кассир |  |
|  |  | Для выхода в режим «Администратор» нажать клавишу «+» | Администратор |  |
|  |  | Нажать клавишу «ВВ» | Пароль: |  |
|  |  | Ввести пароль администратора (по умолчанию 000000) | Пароль:****** |  |
|  |  | Нажать клавишу «ВВ» | 1 Х-отчеты |  |
|  |  | Нажать клавишу «+» | 2 контрольная лента |  |
|  |  | Нажать клавишу «ВВ». Идет печать контрольной ленты | 3 Закрытие смены |  |
|  |  | Нажать клавишу «ВВ». Идет печать Z-отчета. | Закрыть смену? |  |
|  |  | Если нажать «ВВ» напишет | Смена закрыта! |  |

Сделать необходимые записи в книгу кассира-операциониста. Контрольную ленту и сменный отчет хранить до проверки.

Телефоны ЦТО «Рамок»: тел. 210-22-79, 8-029-150-20-47, 8-029-413-67-00