- Подключите беспроводной сканер Poscenter SG-110-BT к ПК по кабелю через интерфейс USB-C.

- Отсканируйте следующий штрих-код для подготовки сканера к обновлению прошивки.

- Убедитесь, что хост-устройство обнаружило сканер в соответствии с выбранным режимом (USB-COM). При необходимости скачайте и установите драйвер USB-COM интерфейса с портала optposcenter.ru

- Откройте ScanSet –> выберите File –> Preferences – выберите порт, отображаемый диспетчером устройств, и нажмите OK.

- Нажмите кнопку control -> Auto Baud Detect, если последовательный порт выбран правильно, он будет подключен автоматически.

- После автоматического подключения статус устройства появится в нижней части окна (обведено красным на скришоте).

- Нажмите control –> flash program in run в меню и выберите файл прошивки xxxxxxxxxxxx.hex, которую необходимо загрузить на сканер.

- Следующее окно отображает процесс загрузки прошивки в сканер.

Даже если полоса прогресса заполнилась полностью, сканер нельзя отсоединять до того, как он издаст звуковой сигнал. Дождитесь звукового сигнала по завершению процесса обновления, после чего сканер можно использовать или настраивать в соответствии с нужными вам параметрами.

- По завершении процесса обновления и автоматической перезагрузки сканера отсканируйте следующий штрих-код для настройки сканера.

- Отсоедините сканер от USB-кабеля и установите его в подставку (кредл). Сканер должен автоматически установить беспроводное соединение в режиме HID-клавиатуры.